附件六

深圳市风景园林协会优秀园林工程---养护优良样板工程评奖标准

| 序号 | 项目 | 指标 | 权重（%） | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 景观效果 | 1、整体景观 | 12 | - 与周边环境有机地融为一体，整体景观效果良好； - 与周边环境基本上能融为一体，整体景观效果较好 | 100 70 |
|  |  | 2、树林（树丛）结构 | 3 | - 植物配置合理，群落层次分明，植物密度适宜； - 植物配置较为合理，群落层次较为分明，植物密度较为适宜 | 100 70 |
|  |  | 3、树林（树丛）林冠线 | 2 | - 清晰、饱满、流畅； - 清晰、饱满、较流畅 | 100 70 |
|  |  | 4、行道树整齐度 | 3 | - 行道树树干笔直且高度、米径、树冠、下缘线整齐； - 行道树树干笔直且高度、米径、树冠、下缘线较为整齐 | 100 70 |
|  |  | 5、行道树树冠 | 2 | - 冠幅饱满、无偏冠； - 冠幅较饱满、基本上不偏冠 | 100 70 |
|  |  | 6、孤植树观赏价值 | 3 | - 树冠饱满，侧枝分布均一，观赏价值高； - 树冠较为饱满，侧枝分布均一性较好，观赏价值较高 | 100 70 |
|  |  | 7、造型植物观赏价值 | 2 | - 造型完整，枝叶密度大、均一性好，且艺术价值高； - 造型较完整，枝叶密度较大、均一性好，且有一定艺术性 | 100 70 |
|  |  | 8、绿篱的观赏价值 | 2 | - 冠幅饱满，形态、体量、高度均一性好，密度大且脚部无缺口，整体造型线条流畅； - 冠幅较饱满，形态、体量、高度均一性较好，密度较大且基本无缺口，整体造型线条较流畅 | 100 70 |
|  |  | 9、花坛、花境观赏价值 | 2 | - 株、行距适宜，开花整齐性好，株高、花色、叶色均一性好，图案完整、艺术性好，层次分明； - 株、行距较适宜，开花整齐性好，株高、花色、叶色均一性较好，图案完整、艺术价值较高，层次较为分明 | 100 70 |
|  |  | 10、地被观赏价值 | 2 | - 植被盖度98%以上 且集中空秃面积<0.01㎡，冠幅、高度、密度、叶色均一性好，整体景观效果良好； - 植被盖度95%以上且集中空秃面积<0.01㎡，冠幅、高度、密度、叶色均一性较好，整体景观效果较好 | 100 70 |
|  |  | 11、草坪 | 4 | - 草坪盖度98%以上且集中空秃面积<0.01㎡，草坪平整度好，高度、密度适宜且均一性好。叶色鲜亮且均一性好。整体景观效果良好； - 草坪盖度95%以上且集中空秃面积<0.01㎡，草坪较为平整，高度、密度较为适宜且均一性好。叶色鲜亮且均一性好。整体景观效果较好； | 100 70 |
|  |  | 12、切边 | 1 | A、清晰、流畅 B、清晰、较流畅 | 100 70 |
|  |  | 13、地形 | 2 | A、地形流畅，造型良好 B、地形较为平顺，无坑洼，造型较好 | 100 70 |
| 二 | 生长 | 1、生长势 | 4 | A、植物生长势良好，生长旺盛； B、植物生长势较好，植株较为健壮 | 100 70 |
|  |  | 2、死株率 | 2 | A、行道树无死株，绿篱、花坛、花境、地被死株率2%以下； B、行道树死株率2%以下，花坛、花境、地被死株率5%以下 | 100 70 |
|  |  | 3、缺株率 | 2 | A、行道树无缺株，绿篱、花坛、花境、地被缺株率2%以下； B、行道树缺株率2%以下，绿篱、花坛、花境、地被缺株率5%以下 | 100 70 |
|  |  | 4、树木生长不良枝占比（包括枯枝、断枝） | 1 | A、2%以下； B、5%以下 | 100 70 |
|  |  | 5、倒伏率 | 2 | A、花坛、花境、地被倒伏率2%以下； B、花坛、花境、地被倒伏率5%以下 | 100 70 |
|  |  | 6、枯枝率 | 1 | - 花坛、花境、地被枯枝率2%以下； B、花坛、花境、地被枯枝率5%以下 | 100 70 |
|  |  | 7、残花率 | 1 | A、花坛、花境、地被残花率2%以下； B、花坛、花境、地被残花率5%以下 | 100 70 |
|  |  | 8、草坪草垫层 | 2 | A、基本无草垫层； B、草垫层厚度<1cm | 100 70 |
| 三 | 安全 | 1、生态安全 | 2 | 无外来入侵物种，农药残留未超国标的相关指标 | 100 |
|  |  | 2、生长安全 | 2 | 行道树或树林中新植2年内的树木有合格的扶树桩且根系牢固；无危险树枝；无影响交通或其他地上地下管线或设施的植物。 | 100 |
|  |  | 3、操作安全 | 2 | A、安全制度体系完善，培训到位，无安全事故； B、安全制度体系完善，培训到位，无较大安全事故 | 100 70 |
| 四 | 有害生物控制 | 1、病害发生率 | 2 | A、<3% B、<5% | 100 70 |
|  |  | 2、虫害发生率 | 2 | A、<3% B、<5% | 100 70 |
|  |  | 3、杂草发生率 | 2 | A、<3%且无大型阔叶杂草； B、<5%且无大型阔叶杂草 | 100 70 |
| 五 | 土壤 | 1、容重 | 2 | A、<1.3kg/㎡； B、1.3-1.4kg/㎡ | 100 70 |
|  |  | 2、通气空隙度 | 2 | A、>15%； B、>10% | 100 70 |
|  |  | 3、PH | 1 | A、6.5-7.0； B、6.0-6.5或7.0-7.5 | 100 70 |
|  |  | 4、土壤肥力状况 | 1 | A、有机质含量丰富，N、P、K含量适宜； B、有机质含量较丰富，N、P、K含量较适宜 | 100 70 |
|  |  | 5、土层厚度 | 1 | 符合设计及深圳市绿化种植规范 | 100 |
| 六 | 信息体系 | 1、系统性 | 1 | A、体系完善，原始记录清晰； B、体系较为完善，原始记录清晰 | 100 70 |
|  |  | 2、及时性 | 1 | A、及时建立信息体系和传递信息，能按时归档； B、基本上能及时建立信息体系和传递信息，基本上能按时归档 | 100 70 |
|  |  | 3、准确性 | 1 | A、无误差； B、误差率5%以下 | 100 70 |
| 七 | 创新性 | 1、技术工艺先进性 | 4 | A、采用具有国内领先水平的新技术、新工艺，不仅节水、节能减排，而且取得良好的养护效果； B、采用具有国内先进水平的新技术、新工艺，不仅节水、节能减排，而且取得较好的养护效果 | 100 70 |
|  |  | 2、机具的先进性 | 3 | A、采用了具有国内领先水平的新机具，提高了养护效率，且取得了很好的养护效果； B、采用了具有国内先进水平的新机具，提高了养护效率，且取得了较好的养护效果 | 100 70 |
|  |  | 3、材料的环保性能 | 3 | A、使用具有国内领先水平的生物农药、有机肥缓释肥、节水材料，取得了明显的环保效益； B、使用具有国内先进水平的生物农药、有机肥缓释肥、节水材料，取得了一定的环保效益 | 100 70 |
| 八 | 园林建筑 | 景观效果 | 2 | A、园路、铺装平整，小品观赏价值高，与绿地匹配适宜，维修及时且效果好； B、园路、铺装平整，小品观赏价值较高，与绿地匹配较为适宜，维修及时且效果较好 | 100 70 |
| 九 | 水体 | 水体质量 | 2 | A、水体清洁，水质良好； B、水体较为清洁，水质较好，无臭味 | 100 70 |
| 十 | 设施 | 管养质量 | 1 | A、设施便民性好，维护及时，无破损； B、设施便民性较好，维护及时，无明显破损 | 100 70 |
| 十一 | 保洁 | 1、有机垃圾资源化百分率 | 1 | A、90% B、70% | 100 70 |
|  |  | 2、垃圾率 | 0.5 | 无垃圾杂物，垃圾定点存放，及时清运 | 100 |
|  |  | 3、鼠洞、蚊蝇发生率 | 0.5 | 无 | 100 |
|  |  | 4、设施保洁效果 | 1 | 厕所、围栏、座椅、垃圾篓等设施干净清洁 | 100 |
| 十二 | 队伍建设 | 1、管理技术人员 | 1 | 项目经理技术全面，经验丰富，技术人员齐全，专业配置合理 | 100 |
|  |  | 2、技术工人 | 1 | 数量满足养护需要，工种配置齐全 | 100 |
| 十三 | 管养方案 | 1、系统性 | 1 | A、方案完整，体系完善，具有很强的计划性和针对性，整体达国内先进水平； B、方案较完整，体系完善，具有较强的计划性和针对性 | 100 70 |
|  |  | 2、质量 | 1 | A、质量体系完善，无质量事故； B、质量体系完善，无大事故 | 100 70 |
|  |  | 3、应急 | 1 | A、有灾情预警体系，应急方案完整，针对性强，无抢险事故； B、应急方案较为完整，针对性较强，无抢险事故 | 100 70 |